Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Дисциплина «Программирование сетевых приложений»

Лабораторная работа №1

Тема «Сетевые утилиты»

Выполнил:

Студент 2 курса 7 группы ФИТ

Ильин Н. С.                                       
                                            Проверил: 
                                                    Якубенко К. Д.

Минск 2023

Целью работы является ознакомление с функциональными возможностями сетевых утилит операционной системы Windows.

Практическая часть:

Утилита ipconfig

Задание 1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание 2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя хоста, IP-адрес, маску подсети, MAC-адрес адаптера.

Имя хоста(компьютера): Nikita

IPv4-адрес: 192.168.108.86

Маска подсети: 255.255.255.0

MAC-адрес адаптера: 10-6F-D9-65-4A-4F

Задание 4. Определите, к какому классу адресов относится выписанный IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

(по IP-адресу)

По маске т.к 255.255.255.0 – первые 3 октета в единицах => C.

Класс IP-адреса: класс C

2^(32-N) – 2 = 254

N – число битов маски = 8+8+8 = 24.

Максимальное количество хостов в подсети: 254

Определим диапазон.

Мин – запишем адрес в двоичной форме и маску тоже. На пересечении маски и адреса правую часть заполняем нулями а в последний бит единицу.

Мах – на пересечении маски и адреса правую часть заполнить единицами, а последний ноль.

Диапазон адресов: 192.168.108.1 – 192.168.108.254

Код производителя сетевого адаптера: 
0001 0000 0110 1111 1101 0101 0110 0101 0100 1010 0100 1111

Утилита hostname

Задание 5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем полученным с помощью утилиты ipconfig.

Совпадают.

Утилита ping

Задание 6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Задание 7. С помощью ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

Задание 8. С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Пинганул телефон друга, мы были подключены к одной сети.

Задание 9. С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт

Задание 11. С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров его IP-адрес и установив количество отправляемых запросов равное 17.

Утилита tracert

Задание 12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Задание 13. С помощью утилиты tracert определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert определите маршрут к хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

Утилита route

Задание 15. Получите справку о параметрах утилиты route.

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите IP- адреса шлюзов.

Утилита arp

Задание 17. Получите справку о параметрах утиarлиты arp.

Задание 18. Распечатайте на экран монитора arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с ближайшими IP-адресами.

Друга нету в таблице, так как не была установлена с ним связь. Пинганем его.

Друг появился в таблице.

Mac адреса 2 хостов(меня и друга) -

Утилита nslookup

Задание 19. Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и IP-адрес хоста, на котором установлен DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

Утилита netstat

Задание   21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

Задание 22. Запустите утилиту netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу?

На рисунке столбцы сожержат: cтатистика активных подключений TCP

- Имя – название протокола

- Локальный адрес – локальный IP-адрес, учавствующий в соединении или связанный со службой, ожидающей входящее соединение(слушающей порт).

- Внешний адрес – адрес, участвующий в создании соединения;

- Состояние – состояние соединения. Listening – строка отображает информацию о сетевой службе, ожидающей входящие соединения по соответствующему протоколу на адрес и порт. Established указывает на активное соединение. Все возможные состояния: CLOSE_WAIT, CLOSED, ESTABLISHED, LISTENING, TIME_WAIT.
35 - используется для удаленного запуска приложений и управления службами Windows.

- 445 - используется для доступа к файловым службам Windows и сетевым протоколам SMB/CIFS.

- 554 - используется для потоковой передачи мультимедийных данных по протоколу RTSP (Real Time Streaming Protocol).

- 2343 - используется для удаленного управления Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM).

- 2869 - используется для доступа к службам Windows для управления сетевыми устройствами UPnP (Universal Plug and Play).

- 3580 - используется для доступа к IBM Tivoli Storage Manager.

- 5040 - используется для доступа к McAfee ePolicy Orchestrator (ePO).

- 5357 - используется для передачи данных между устройствами UPnP и устройствами с поддержкой Bonjour.

- 10243 - используется для доступа к службам удаленного управления сервером Windows.

- 49664, 49665, 49731 - используются для динамической ассоциации портов между клиентом и сервером в Windows.

- 53496 - используется для доступа к Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI).

- 59110 - используется для доступа к Symantec NetBackup.

- 65001 - используется для тестирования и отладки сетевых приложений.

Задание 23. Запустите утилиту netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании подключений. Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты.

Задание 24. Запустите утилиту netstat -ab. Для формирования файла отчета утилиты, перенаправьте вывод утилиты в файл с помощью команды: netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat. Исследуйте полученные отчеты. Команда NBTSTAT - отображение статистики и текущих подключений NBT (NetBIOS через TCP/IP)

Утилита net.

# управление сетевой конфигурацией в командной строке Windows.

Задание 26. Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.